南通市通州区水务有限公司

泵站自动化改造项目招标文件

- 采购项目名称：

南通市通州区水务有限公司泵站自动化改造项目

二、资金来源及最高限价

资金来源：公司自筹

最高限价: 总价13万元，报价时总价超过最高限价的视为无效报价。

三、采购内容：

1.泵站自动化改造，详见报价清单。

2.质量要求：

（1）中标方须提供符合采购需求、符合国家质量检测标准的原装合格产品（提供相关证明材料、随机资料等）。

（2）成交产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

（3）产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

（4）中标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，中标人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

（5）中标人应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

（6）中标人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的一切风险及全部责任。

（7）投标人应充分勘查现场，施工过程中所产生的一切费用均包含在本次报价中。

四、资格要求

1.具有独立的法人资格，具有电子与智能化工程专业承包贰级资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

2.在全国范围内没有被暂停投标并在公示期内或无不良行为记录（俗称黑名单）且在公示期内，没有被列入失信被执行人，没有被列入重大税收违法案件名单，没有被列入政府采购违法失信行为记录名单；

3.提供近投标人三年（2018、2019、2020年度）经会计事务所审定的财务审计报告；投标人须提供人近三年(2019年1月至2021年12月) 自来水或污水自控设备供货安装调试项目类似业绩3个（中标通知书、施工合同、竣工验收证书）并提供网上中标公示截图；

4.本次招标不接受联合体报价。

五、报价文件组成

1.报价单加盖公章扫描件；

2.企业营业执照扫描件；

3.法定代表人身份证扫描件；

4.委托他人的还需提供法定代表人授权书加盖公章和被委托人身份证扫描件；

5.无不良行为记录承诺书加盖公章扫描件。

6.开标日前三年内同类型业绩（提供合同影印件、发票影印件及国家税务总局全国增值税发票查验平台发票真伪查询截图）

7．2020年财务审计报告扫描件

六、文件递交

报价人必须在2022年3月29日15：00之前将报价文件打包发送至指定邮箱：tzzlsgs@126.com。

七、中标方式

有效报价总价的最低价中标。

八、付款方式

货物全部送到采购人指定的地点安装并调试，经采购人验收合格，以中标价全额开具增值税专用发票后，20日内支付合同总额的97%，余款作为履约保证金待质保期（一年，自验收合格之日起计算）期满后10日内付清，不计息。

九、验收标准及供货时间要求：

1、中标人在合同签订之日起30个日历天内把货物送至采购人指定地点，运费由供货方承担；

2、货物交付后30个工作日内，供货方应按采购方要求安装调试完毕。

3、本次设备安装调试试运行3个月后，由招标单位组织验收。中标方提供相关合格证、证明材料、随机资料等。只要有一项不符合采购方要求就为验收不合格，验收不合格，采购方不付款。

4、中标人逾期交货，按500元/日的违约金从货款中扣除。除不可抗力的原因外，供方超过合同规定的履行期限十日内仍不能交付本合同项目货物的，视为不能交货，采购方有权选择决定是否继续履行本合同，如采购方决定终止本合同的履行，则供货方必须承担不能交货的违约责任。

十、质保及售后服务要求

1、本次招标项目涉及到的所有硬件设备质保期为一年。升级后的自动化控制系统提供终身免费技术服务。项目整体内所有产品验收通过之日起开始计算。

2、在质保期内，同一产品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，中标方无条件给予全套更换或退货。

3、在免费质保期内，中标方在接到用户单位报修通知后，须在4小时之内响应，并在24小时内到达现场。如需更换设备或返厂维修，须在24小时内提供备用设备，保证系统正常运行。更换或返厂维修的设备须在7日内处理完毕、送至现场，并恢复系统功能。

4、中标人应提供现场技术培训，保证采购人的使用人员正常操作设备的各种功能。

十一、其他

投标人报价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

十二、联系方式

采购项目联系人： 曹武

联系方式：0513-86540810

招标人：南通市通州区水务有限公司

2022年3月23日

附件：

一、报价单

南通市通州区水务有限公司：

贵公司泵站自动化改造项目招标文件本公司已认真研读，本单位接受招标文件规定的所有条款，愿承接项目，具体报价如下：

| 三余泵站改造清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、电动阀门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 电动阀控制箱 |  |  | 套 | 1 |  |  | 2mm碳钢，喷塑，2个阀门控制回路 |
| 2 | 动力线 | VV 4*2.5 |  | 米 | 170 |  |  |  |
| 3 | 信号线 | KVV 8*1.5 |  | 米 | 170 |  |  |  |
| 4 | 安装调试 |  |  | 项 | 1 |  |  | 含阀门布线接线，挖土，打穿墙孔等 |
| 5 | 安装辅材 |  | 国优 | 批 | 1 |  |  | 线槽、PVC穿线管等 |
| 二、温度巡检仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 温度巡检仪箱 |  | 上润 | 套 | 1 |  |  | PT100*8，带485接口 |
| 2 | 电源线 | VV 3*1.5 |  | 米 | 30 |  |  |  |
| 3 | 信号线 | KVV 16*1.5 |  | 米 | 15 |  |  |  |
| 4 | 信号线 | KVV 3*1.5 |  | 米 | 30 |  |  |  |
| 5 | 通讯线 | RVVP 2*1.5 |  | 米 | 30 |  |  |  |
| 6 | 安装调试费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 安装辅材 |  | 国优 | 批 | 1 |  |  | 线槽、PVC穿线管等 |
| 三、液位计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 超声波液位计 | DRG-1000,0-5米 | 丹瑞 | 台 | 1 |  |  | 利用原有线路 |
| 四、PLC柜内增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 32点输入模块 | 1769-IQ32 | AB | 块 | 1 |  |  |  |
| 2 | 16点输入模块 | 1769-OB16 | AB | 块 | 1 |  |  |  |
| 3 | 通讯模块 | 1769-SM2 | AB | 块 | 1 |  |  |  |
| 4 | 模拟量模块 | 1769-IF8 | AB | 块 | 1 |  |  | 九华泵站用 |
| 5 | 隔离继电器 |  | 霍尼韦尔 | 套 | 16 |  |  |  |
| 6 | 安装调试费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 安装辅材 |  | 国优 | 批 | 1 |  |  | 导轨、接线端子等 |
| 五、上下位程序修改 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | PLC程序增加 |  |  | 项 | 1 |  |  | 阀门控制，温度数据采集 |
| 2 | 上位机修改 |  |  | 项 | 1 |  |  | 三余泵站、中控、二泵房 |
| 五平泵站改造清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、温度巡检仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 温度巡检仪 |  | 上润 | 只 | 4 |  |  | PT100*8，带485接口 |
| 2 | 通讯线 | RVVP 2*1.5 |  | 米 | 20 |  |  |  |
| 3 | PLC模块 | SR40 | 西门子 | 块 | 1 |  |  |  |
| 4 | PLC模块 | AE08 | 西门子 | 块 | 1 |  |  |  |
| 5 | 安装调试费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 二、水寖报警 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 水寖报警探头 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 安装调试费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 安装辅材 |  | 国优 | 批 | 1 |  |  | 穿线管、电源线等 |
| 三、排风扇 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 排风扇 | JS-II-6A-0.25KW-380V | 九洲普惠 | 1 | 1 |  |  | 外部带百叶窗，内部带网 |
| 2 | 手动远程选择开关 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 3 | 手动开关 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 4 | 安装调试 |  |  | 1 | 1 |  |  | 含墙开孔、安装、布线、修补 |
| 三、上下位程序修改 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | PLC程序增加 |  |  | 项 | 1 |  |  | 水泵自动控制、排风扇控制、温度采集 |
| 2 | 上位机修改 |  |  | 项 | 1 |  |  | 五平泵站、中控、二泵房 |
| 二泵房改造清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、温度巡检仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 温度巡检仪箱 |  | 上润 | 套 | 2 |  |  | PT100*8，带485接口 |
| 2 | 通讯线 | RVVP 2*1.5 |  | 米 | 40 |  |  |  |
| 3 | 电源线 | VV 3*1.5 |  | 米 | 40 |  |  |  |
| 4 | 信号线 | KVV 16*1.5 |  | 米 | 30 |  |  |  |
| 5 | 信号线 | KVV 3*1.5 |  | 米 | 60 |  |  |  |
| 6 | 安装调试 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 二、电动阀门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 电动阀控制柜 | 1700*700*600 |  | 套 | 1 |  |  | 2mm碳钢，喷塑，含日光灯、排风扇 |
| 2 | 电动阀门控制回路 |  |  | 项 | 1 |  |  | 5个阀门控制回路，含接触器，热继 |
| 3 | CPU模块 | SR40 | 西门子 | 只 | 1 |  |  |  |
| 4 | AI模块 | AE08 | 西门子 | 只 | 1 |  |  |  |
| 5 | 通讯模块 | COM01 | 西门子 | 只 | 1 |  |  |  |
| 7 | 动力线 | VV 4*6+1*2.5 |  | 米 | 20 |  |  |  |
| 8 | 动力线 | VV 4*2.5 |  | 米 | 415 |  |  |  |
| 9 | 信号线 | KVV 8*1.5 |  | 米 | 415 |  |  |  |
| 10 | 阀门接线调试 |  |  | 项 | 1 |  |  | 含阀门布线接线，不含挖土埋管 |
| 二、上下位程序修改 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | PLC程序编制 |  |  | 项 | 1 |  |  | 温度采集、阀门控制、流量采集 |
| 2 | 上位机画面增加 |  |  | 项 | 1 |  |  | 中控、二泵房 |
| 三余泵站消毒投加系统改造报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 计量泵安装机架 | 铝合金型材 | 国产优质 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 加注泵 | 加注泵32L/h，2bar计量泵 | 普罗名特 | 套 | 1 |  |  | 近期配置1台，预留远期安装位置 |
| 3 | DN15安全阀 | 计量泵配套 | 国产优质 | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | DN15背压阀 | 计量泵配套 | 国产优质 | 台 | 2 |  |  |  |
| 5 | 不锈钢耐腐压力表 | 计量泵配套 | 国产优质 | 只 | 2 |  |  |  |
| 6 | DN20 Y型过滤器 | 计量泵配套 | 国产优质 | 只 | 2 |  |  |  |
| 7 | 管道、阀门及配件 | 计量泵吸入和投加室内部分 | SANKING | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 安装辅材 | 管路支架等其他材料 | 国产优质 | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | 信号线 | KVVP 4*1.5 |  | 米 | 300 |  |  | 实现远程控制计量泵给定投加量 |
| 10 | 过路穿线 | 含穿线管，过路，挖土 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 现场安装调试 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |

1.以上数量仅供参考，由投标单位自行踏勘。

2.PLC程序编制、上位机画面增加包含12台在线仪表接线、调试及画面增加。

3.所有线缆（含柜内）品牌均需为远东、正泰、德力西。每根线缆两段均需有号码管。

4.低压元件品牌为：施耐德、ABB、霍尼韦尔、西门子。

5.端子排品牌为：菲尼克斯、魏德米勒、西门子。

6.安装位置需符合甲方要求。线管、管材需符合甲方要求。

7.总价含所有辅材、原有软件技术对接费用。

投标金额（大写）：

备注：包括完成该项目的全部货物和服务所发生的费用，以及为完成上述内容所必须的税金、保险、劳务、运输及所需的全部费用。上述单价包括所有货物、相关附件、运输保险、装卸、安装(包括管路、电源等所有线路）、调试、检测、验收、税金、售后质保、服务、汇率等所有与本项目相关的费用，即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等。各投标单位在报价时请充分考虑各种因素，上述单价不因市场价格因素和政策调整的变化而调整。

报价单位（公章）：                       法定代表人或其授权代理人（签字）：

联系电话：                                      日期：  年  月   日

二、企业营业执照

三、法定代表人资格证明

南通市通州区水务有限公司：

先生（女士），为我单位                   法定代表人。

特此证明

附：法定代表人情况：

姓名：       性别：       年龄：      职务：

身份证号码：

手机：

单位名称（公章）

日期：   年  月   日

贴法人身份证影印件

四、法定代表人授权书

南通市通州区水务有限公司：

兹授权    （委托代理的姓名）代表我公司参加               (项目名称  南通市通州区水务有限公司泵站自动化改造项目)项目的招标采购活动，全权处理一切与该项目报价及合同签订有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件，我均予以承认。

委托代理人无转委托权

附：委托代理人情况

姓名：       性别：     年龄：     职务：

身份证号码：

手机：

单位名称（公章）                   法定代表人（签字）

委托代理人（签字）

日期：   年  月  日

贴委托代理人身份证影印件

五、无不良行为记录承诺书

本人       系                         的法定代表人，现承诺我单位在全国范围内没有被暂停投标并在公示期内，也没有不良行为记录（俗称黑名单）且在公示期内，没有被列入失信被执行人，没有被列入重大税收违法案件名单，没有被列入政府采购违法失信行为记录名单。

如承诺虚假，本单位愿承担一切法律后果。

特此承诺！

承诺单位（公章）：

法定代表人（签字）：

日期：   年 月 日

六、业绩证明

1、合同扫描件

2、发票扫描件

3、国家税务总局增值税发票查验平台真伪查询截图

七、财务状况

提供经审计的2020年财务报告扫描件